ВОПРОС 3. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРА, ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАДЫМЛЕНИЯ И ВОЗГОРАНИЯ, ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Действия работников по предупреждению пожара заключаются в том:

- что все вновь принимаемые на работу независимо от образования, стажа работы по данной профессии, временная работа или постоянная), а также учащиеся и студенты, прибывшие на производственную практику проходят вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, а в последующем повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

Инженерно-технические работники, рабочие и служащие, которые трудятся на производственных участках с повышенной опасностью проходят обучение по программе пожарно-технического минимума;

- рабочие и служащие принимают участие в работе пожарно-технических комиссиях и добровольных пожарных дружинах;

- изучают установленный руководителем объекта противопожарный режим;

- изучают требования инструкции по противопожарной безопасности;

- постоянно повышают свои знания по вопросам обеспечения противопожарной безопасности, по действиям при возникновении пожара;

- ведут противопожарную пропаганду среди товарищей по работе;

- совершенствуют знания и навыки в использовании первичных средств пожаротушения.

Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации.

Рассмотрим действия в различных пожарных ситуациях.

- Пожар в квартире:

  - вывести всех людей из квартиры;

  - сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав при этом адрес и свою фамилию;

  - оповестить соседей;

  - отключить электроэнергию в квартире;

  - не открывайте окон и дверей во избежание притока воздуха к очагу пожара;

  - постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью);

  - если потушить пожар своими силами невозможно, необходимо немедленно покинуть квартиру, плотно закрыв входную дверь;

  - при невозможности выйти на балкон или через окно криками о пожаре привлечь внимание прохожих и пожарных.

- Пожар на кухне:

  - при возгорании жира на сковородке необходимо перекрыть подачу газа или электроэнергии;

  - накрыть сковородку крышкой или плотной мокрой тканью;

  - оставить сковородку остывать;

  - при попадании горячего жира на пол или стены необходимо использовать для тушения землю из цветочных горшков или стиральный порошок.

- Загорелся телевизор:

  - отключить телевизор от сети;

  - постараться тушить пожар, накрыв плотной тканью или залив водой;

  - если с пожаром справиться не удалось, то необходимо сообщить в пожарную охрану, вывести из квартиры всех людей во избежание отравления продуктами горения и самому покинуть помещение.

Аналогично действовать при загорании других электроприборов.

- Пожар на балконе (лоджии):

  - очаг возгорания тушить любыми подручными средствами;

  - если с пожаром справиться не удалось, закрыть балконную дверь, вызвать пожарную охрану.

- Загорелась новогодняя елка:

  - при загорании электрогирлянды немедленно обесточить ее;

  - повалить елку на пол, чтобы пламя не поднялось вверх и не загорелись обои, шторы и мебель;

  - накрыть горящую елку плотной тканью или залить водой;

  - при невозможности погасить огонь, вызвать пожарную охрану, вывести всех из помещения, а затем и самому покинуть его, плотно закрыть за собой дверь.

- Пожар в подъезде:

  - позвонить в пожарную охрану;

  - постараться вместе с соседями потушить очаг пожара имеющимися подручными средствами;

  - если эвакуироваться из-за сильного задымления лестничной клетки  невозможно,  то необходимо оставаться в квартире;

  - с целью уменьшения задымления квартиры необходимо закрыть щели дверей и вентиляционные люки мокрой тканью;

  - при наличии дыма в квартире дышать необходимо через смоченную водой ткань;

  - если воздух на балконе будет чище чем в квартире, то необходимо выйти на балкон;

  - криками о помощи привлечь внимание прибывших пожарных.

В том случае, если горит только ваша входная дверь, необходимо поливать ее водой изнутри, позвонить соседям по телефону или привлечь их внимание голосом или стуком и до прибытия пожарных попросить их тушить пожар снаружи.

- При эвакуации из квартиры необходимо:

  - отключить все электро и газовые приборы;

  - не пользоваться лифтом;

  - задымленные участки преодолевать в средствах защиты органов дыхания (ватно-марлевая повязка, полотенце, шарф и т.п. смоченные водой), а если на пути эвакуации высокая температура и плотное задымление, опуститься на четвереньки (внизу температура и дыма меньше);

  - при невозможности преодолеть огневые и сильнозадымленные участки – выйти на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и голосом привлечь к себе внимание пожарных.

- Пожар в загородном доме:

  - отключить электроэнергию;

  - вывести людей из дома;

  - сообщить в близлежащую пожарную часть  по телефону или через соседей;

  - оповестить соседей о пожаре;

  - пытаться потушить пожар имеющимися подручными средствами;

  - если нет возможности выйти из дома, спуститься в подвал или погреб, плотно закрыв дверь.

- При тушении пожара и спасении пострадавших:

  - перед входом в горящее помещение накрыться с головой влажной плотной тканью;

  - для защиты органов дыхания от углекислого газа дышать через влажную ткань;

  - дверь в задымленное помещение открывать осторожно во избежание вспышки пламени от притока воздуха;

  - в сильно задымленном помещении двигаться пригнувшись или ползком;

  - при тушении электропроводки или электроприборов предварительно обесточить их;

  - если на вас загорелась одежда, то надо лечь на пол и, перекатываясь, сбить пламя. Нельзя бежать – это еще больше раздует пламя;

  - увидев человека в горящей одежде, необходимо набросить на него какое-нибудь покрывало и плотно прижать;

  - при поиске маленьких детей осмотреть углы помещений, шкафы, подкроватное пространство   и периодически подавать голос. Маленькие дети от страха прячутся под кровати, в шкафах, забиваются в углы и между мебелью, они, как правило, откликаются на голос;

  - при выносе пострадавшего от удушья необходимо отнести в безопасное место и уложить, чуть приподняв грудную клетку и голову;

  - пострадавших от дыма как можно быстрее необходимо отправить в больницу, поскольку серьезные проблемы с дыханием могут возникнуть через несколько часов после отравления.

Действия рабочих и служащих при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации.

При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др.) рабочий и служащий должен:

сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», при этом необходимо сообщить  точный адрес объекта, место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара, вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны. Кроме того, следует назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре;

сообщить руководителю объекта о пожаре;

голосом оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся поблизости и принять необходимые меры для эвакуации всех людей из здания;

по возможности, используя первичные средства пожаротушения, затушить очаг пожара. К тушению пожара приступать только в том случае, если нет угрозы для жизни, и  существует возможность покинуть опасную зону в случае необходимости.

Какое из перечисленных действий является первоочередным, должен решить в каждом конкретном случае сам обнаруживший пожар человек. Наиболее эффективным является одновременное выполнение всех трех первоочередных мероприятий. Это возможно, если о пожаре оповещены сразу несколько человек и они, распределив между собой обязанности, смогут предпринять все необходимые экстренные меры.

При получении сигнала об эвакуации рабочие и служащие должны обеспечив безаварийную остановку производства, быстро без паники, в соответствии с Планом эвакуации покинуть помещение и выйти в безопасное место.

- К техническим средствам пожаротушения относятся пожарные автомобили (основные, целевого применения, специальные и вспомогательные), пожарные самолеты и вертолеты, суда, поезда и мотопомпы.

- Основные пожарные автомобили.

- Пожарные машины - это моторизованные средства с оборудованием, предназначенные для использования при тушении пожаров.

- Пожарными машинами являются: автомобили, самолеты, вертолеты, поезда, суда, мотопомпы.

- Пожарные автомобили предназначены для:

- доставки в требуемый район боевых расчетов, огнетушащих средств в очаги горения;

- подачи в необходимом количестве огнетушащих средств в очаги горения;

- выполнения ряда специальных работ перед началом и во время тушения пожара.

- В зависимости от назначения оборудования, которым оборудованы пожарные автомобили, их разделяют на основные, специальные и вспомогательные.

- Основные служат для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарного оборудования и запаса огнетушащих средств, а также для подачи их в очаги пожара. Их делят на две группы: пожарные машины для тушения пожаров в городах и населенных пунктах, которые называются пожарными автомашинами общего применения, и пожарные автомашины для тушения пожаров на предприятиях, которые называются пожарными автомашинами целевого применения.

- Специальные - предназначены для выполнения специальных работ при тушении пожаров. К ним относятся пожарные автолестницы, автомобили технической службы, газодымозащитной службы и другие.

- Вспомогательные обеспечивают заправку топливом, подвоз грузов, ремонт пожарной техники.

- Первичным тактическим подразделением в пожарной охране является отделение на автоцистерне (АЦ) или пожарном автомобиле насосно-рукавном (АНР). Эти пожарные автомобили являются технической основой вооруженности пожарных частей. Они создаются на шасси грузовых автомобилей отечественного производства УралАЗ, ЗИЛ, ГАЗ КамАЗ и др.

- Наибольший удельный вес в выпуске пожарных автомобилей занимают автоцистерны (свыше 80%), которые, благодаря своей универсальности, широко применяются в подразделениях пожарной охраны всех отраслей объектов экономики, и в противопожарных подразделениях частей и формирований гражданской обороны.

- Промышленность выпускает автоцистерны трех основных типов:

- легкого - грузоподъемностью базового шасси  до четырех тонн;

- среднего - грузоподъемностью базового шасси от четырех до пяти тонн;

- тяжелого - грузоподъемностью базового шасси свыше пяти тонн.

- Автонасосы отличаются от автоцистерн отсутствием бака для воды, расширенным комплектом противопожарного оборудования, большим числом мест для боевого расчета и увеличенной емкостью бака пенообразователя. Автонасосы, как правило, применяют в комплекте с автоцистернами, однако, они могут быть с успехом использованы и самостоятельно при тушениях пожаров в районах с широко развитой сетью водоснабжения.

- Технические характеристики современных пожарных автоцистерн и насосов в приложении № 1.

- Основные пожарные автомобили целевого применения.

- К ним относятся:

- пожарные машины пенного тушения, применяются в том случае, когда пожары могут быть потушены воздушно-механической пеной;

- пожарные автомобили порошкового тушения предназначены для тушения пожаров на промышленных объектах химической, нефтеперерабатывающей промышленности, атомной энергетики, а также в сооружениях и на воздушных судах Аэрофлота;

- пожарные машины газоводянного тушения для тушения пожаров газонефтяных фонтанов;

- пожарные автомобили газового тушения для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением, ценностей в музеях и архивах, очагов пожаров в труднодоступных местах;

- пожарные автомобили комбинированного тушения. Компоновка может быть различной (порошковой, пенной, водопенной);

- пожарные аэродромные автомобили для спасения пассажиров и экипажа самолета, тушения возможного пожара и производства работ по ликвидации последствий аварии;

- пожарные насосные станции для подачи воды по магистральным пожарным рукавам непосредственно к передвижным лафетным стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар;

- пожарные самолеты и вертолеты для авиопатрулирования и доставки к месту пожара людей и средств для тушения пожаров с воздуха.

- (Возможности в приложении № 2);

- пожарные суда для оказания экстренной помощи плавсредствам и береговым объектам при пожаре. Они доставляют боевой расчет, пожарное оборудование и вооружения, огнетушащие средства и подают воду к месту пожара как по рукавным линиям, так и по мощным лафетным стволам. Могут тушить и пожары нефтепродуктов;

- пожарные поезда - для тушения пожаров на объектах и в подвижном составе железнодорожного транспорта. Пожарные поезда разделяются на три группы: универсальные, первой и второй категории.

- В пожарном поезде ведут круглосуточное дежурство три караула в три смены. Дислоцируются пожарные поезда на крупных станциях, на которых имеется локомотивный парк. При возникновении пожара к пожарному поезду подается локомотив, который везет его к месту пожара. Участок выезда определяется из расчета прибытия пожарного поезда не позднее, чем через 1.5 часа после возникновения пожара. От места стоянки пожарный поезд должен отправиться не позднее, чем через 10 мин. после получения вызова. Запаса воды хватает на 4 часа непрерывной работы.

- Тактико-технические характеристики пожарных поездов в приложении № 3.

- К специальным автомобилям относятся:

- пожарные автомобильные лестницы для доставки боевого расчета, эвакуации людей из горящих зданий и обеспечивают от посторонней насосной установки подачу огнетушащих средств в очаг горения ручным или лафетным стволами, кроме того, они могут использоваться для подъема грузов массой до 300 кг, освещения места пожара прожекторами, закрепленными на вершине лестницы;

- пожарные автоподъемники, как и автолестницы служат для проведения работ, связанных с тушением пожаров и спасением людей на высоте. Кроме того, наличие грузовой люльки позволяет также использовать подъемники в качестве наблюдательного командного поста. Грузоподъемность люльки - 350 кг;

- пожарные автомобили газодымозащитной службы - для доставки к месту пожара боевого расчета, средств дымоудаления, средств индивидуальной защиты органов дыхания, специального инструмента и служат для проведения разведки в задымленных помещениях, оказания помощи людям и создания условий, облегчающих работы в задымленном помещении.

- К техническому вооружению газодымозащитной службы относятся и автомобили дымоудаления, которые предназначены для доставки боевого расчета, технического вооружения к месту пожара и служат для откачки дыма, ядовитых газов из помещений, подачи свежего воздуха внутрь помещений и обеспечения регенеративными патронами и кислородными баллонами изолирующих противогазов на месте пожара;

- пожарные рукавные автомобили для механизированной прокладки и уборки магистральных рукавных линий, а так же для тушения пожаров водяными или воздушно-пенными струями с помощью стационарных или передвижных лафетных стволов;

- пожарные автомобили связи и освещения для осуществления управления подразделениями на пожаре, обеспечения информации, освещения мест работы подразделений. К этой группе автомобилей относятся: автомобили связи и освещения, автомобили связи, автомобили освещения;

- пожарные автомобили технической службы для доставки к месту пожара боевого расчета, производства аварийно-спасательных работ, создания нормальных условий работы боевого расчета в задымленных помещениях;

- вспомогательные автомобили предназначены для обеспечения вспомогательных работ при тушении пожаров (автотопливозаправщики, передвижные ремонтные мастерские, автомобили-лаборатории, автобусы и т.д.), для оперативно-служебной деятельности (легковые автомобили) и  транспортно-хозяйственных работ в подразделениях пожарной охраны (грузовые автомобили, тракторы и т.д.);

- пожарные мотопомпы - для подачи воды из водоисточников к месту пожара как в сельской местности, так и на небольших промышленных объектах, где содержание автоцистерн и насосно-рукавных автомобилей невозможно или нецелесообразно по экономическим причинам. Они так же применяются для тушения лесных пожаров, для заполнения водяных емкостей пожарных вертолетов, приспособленной сельскохозяйственной техники и транспортных автоцистерн, используемых для подачи воды к месту пожара.

Первичные средства пожаротушения служат для тушения пожаров в начальной стадии их развития до прибытия пожарных подразделений.

Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его можно использовать в абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. Возле места хранения песка обязательно надо иметь не менее 1-2 лопат.

Наиболее распространенным и универсальным средством тушения пожара является вода. Однако, ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода и установки под напряжением, а так же вещества, которые соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые или горючие газы. Не следует применять воду для тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают и процесс горения не прекращается.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое или войлочное полотно, не менее 1 м2 которое при плотном покрытии ими горящего предмета предотвращают доступ воздуха в зону горения.

Большое значение в тушении пожара занимают внутренние пожарные краны. Они размещаются, как правило, в специальных шкафчиках, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. У каждого должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 метров и пожарный ствол. Один конец рукава примкнут к стволу, другой к пожарному крану. Развертывание расчета по подаче воды к очагу пожара производится в составе двух человек: один работает со стволом, второй подает воду от крана.

Особое место отводится огнетушителям - это современные технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения.

Отечественная промышленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по виду огнетушащих средств, объему корпуса, способу подачи огнетушащего состава и вида пусковых устройств.

По виду огнетушащие средства бывают пенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые и комбинированные.

По объему корпуса они условно подразделяются на ручные малолитражные с объемом до 5 л, промышленные ручные с объемом 5-10 л, стационарные и передвижные с объемом свыше 10 л.

Огнетушители пенные предназначены для тушения пожара химической или воздушно-механической пенами. Имеют широкую область применения, за исключением случаев, когда огнетушащий заряд способствует развитию горения или является проводником электрического тока.

Огнетушащий заряд ОХП состоит из двух частей: щелочной, представляющий собой водный раствор двууглекислой соды с добавкой небольшого количества вспенивателя и кислотной смеси серной кислоты с сернокислым окисным железом.

Щелочную часть заряда заливают в корпус огнетушителя, а кислоту в специальный полиэтиленовый стакан, расположенный в горловине корпуса. При соединении обоих частей заряда образуется химическая пена, состоящая из множества пузырьков, заполненных углекислым газом, которые интенсивно перемешивают, вспенивают щелочной раствор и выталкивают его через спрыск наружу.

При работе с огнетушителем ОХП-10 необходимо: взять за ручку и поднести к очагу пожара. Поднять рукоятку (повернуть против  часовой стрелки), в результате чего клапан вместе со штоком поднимется вверх, пружина сожмется. Одной рукой взять за ручку, опрокинуть его вверх дном, встряхнуть, верхнюю часть уложить на предплечье второй руки, направить струю на очаг загорания.

Работая с огнетушителем, необходимо проявлять максимум осторожности, так как заряд содержит серную кислоту.

Углекислотные огнетушители, к ним относятся ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. Эти огнетушители предназначены для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением. Снегообразная масса имеет температуру –80 градусов. При тушении она снижает температуру горящего вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.

Диоксид углерода в баллоне или огнетушителе находится в жидкой или газообразной фазе. Относительное его количество зависит от температуры. С повышением температуры жидкий диоксид углерода переходит в газообразный, и давление в баллоне резко возрастает. Во избежание взрыва баллонов, их заполняют жидким диоксидом углерода на 75%, а все огнетушители снабжают предохранительными мембранами.

Углекислотные огнетушители подразделяются на: ручные, стационарные и передвижные.

Ручной огнетушитель предназначен для тушения возгораний различных веществ на транспортных средствах: судах, самолетах, автомобилях, локомотивах. Он представляет собой стальной баллон, в горловину которого ввернут затвор пистолетного типа с сифонной трубкой. На затворе крепится трубка с раструбом и мембранный предохранитель.

Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и нажимают на курок затвора. При тушении пожара огнетушитель нельзя держать в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз. Во избежание обморожения нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу огнетушителя.

Огнетушители аэрозольные предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок под напряжением и других материалов, кроме щелочных металлов и кислородосодержащих веществ. Промышленность выпускает аэрозольные огнетушители ручного типа ОАХ, ОУБ-3А, ОУБ-7А, переносные СЖБ-50 и стационарные (ОС-8М, ОФ-40, СЖБ-150).

Огнетушитель аэрозольный хладоновый -  представляет собой металлический корпус, горловина которого закрыта мембраной. Над мембраной укреплен пробойник с пружиной. Для приведения огнетушителя в действие необходимо установить его на твердую поверхность, резким ударом по пробке пробойника проколоть мембрану и направить струю на пламя. Огнетушитель одноразового использования предназначен для тушения загораний на транспортных средствах: автомобилях, катерах, троллейбусах, бензовозах,  а так же для тушения загораний электроприборов (бытовых и промышленных).

Огнетушители порошковые получили в настоящее время, особенно за рубежом, наибольшее распространение. Их применение для ликвидации загораний бензина, дизельного топлива, лаков, красок, древесины и других материалов на основе углерода.

Порошки специального назначения используются при ликвидации пожаров и загораний щелочных металлов, алюминий и кремнийорганических соединений и различных самовозгорающихся веществ. Хорошие результаты дает при тушении электроустановок. Широко применяется на автотранспорте и производственных участках.

Выпускаются трех типов: ручные, возимые и стационарные.

Принцип работы огнетушителя: при нажатии на пусковой рычаг разрывается пломба, и игольчатый шток прокалывает мембрану баллона. Рабочий газ (углекислота, воздух, азот) выходят из баллона через дозирующее отверстие в ниппеле, по сифонной трубке поступает под аэроднище. В центре сифонной трубки (по высоте) имеется ряд отверстий, через которые выходит часть рабочего газа и производит рыхление порошка. Воздух (газ), проходя через слой порошка взрыхляет его, и порошок под действием давления рабочего газа выдавливается по сифонной трубке и через насадку выбрасывается в очаг загорания. В рабочем положении огнетушитель следует держать только вертикально, не переворачивая его.

Огнетушители химически пенные и воздушно-пенные подлежат гидравлическим испытаниям через год после начала эксплуатации – 25%, через два года – 50%, через три года – 100%. Если часть огнетушителей не выдержала испытаний, то проверяют все огнетушители данной партии независимо от срока эксплуатации. Огнетушители со сроком эксплуатации более трех лет испытывают ежегодно. Если дата изготовления огнетушителей неизвестна, то их испытывают перед каждой зарядкой.

При постановке огнетушителей в эксплуатацию они должны быть заряжены, опломбированы и иметь бирку с указанием даты (месяц, год) зарядки и даты очередной перезарядки и технического освидетельствования.

Испытание корпуса углекислотных огнетушителей производится 1 раз в пять лет.

Тактико-технические данные огнетушителей в приложении № 4.

Важным средством пожаротушения являются ломы, багры, топоры, пилы, ножницы для резки решеток и т.д.

Так, багры применяют для разборки кровли, перегородок, стен, растаскивания горящих предметов и материалов; ломы – для вскрытия деревянных полов, ферм, расчистки места пожара, вскрытия кровли, обрешетки, отбивания льда колодцев, гидрантов и открывания их крышек, вскрытия дверей, оконных переплетов.

Необходимое количество первичных средств пожаротушения для помещений, сооружений, установок и складов определяется согласно таблицы в приложении № 5.