ПАМЯТКА

жильцам о правилах пожарной безопасности

Территория, прилегающая к жилым домам и подсобным строениям, должна постоянно содержаться в чистоте и порядке. Отходы и сгораемый мусор должны вовремя вывозиться со двора.

Разводить костры для сжигания мусора разрешается только в безветренную погоду на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. Сжигание отходов и мусора должно проводиться под контролем. После окончания работ костер должен быть залит водой.

Двери чердаков и подвалов должны быть постоянно закрыты на замки. В подсобных помещениях, чердаках и подвалах запрещается пользоваться открытым огнем и курить.

При пользовании печами:

- запрещается применять для розжига бензин, керосин и другие горючие жидкости;

- запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра и поручать их топу детям;

- запрещается перекаливать печи;

- на сгораемом полу необходимо прибить металлический предтопочный лист размером не менее 50 х70 сантиметров;

- не допускать сушку дров, одежды и других сгораемых материалов в непосредственной близости от печей;

- очищать дымоходы и печи от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течении всего отопительного сезона не реже: 1 раз в 3 месяца – для отопительных печей, 1 раз в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия, 1 раз в месяц для кухонных плит.

Отогревать замерзшие трубы водоснабжения, отопления и канализации открытым огнем категорически запрещается. Для этих целей используйте нагретый песок, горячую воду или пар.

При эксплуатации электросетей:

- во избежание перегрузок не допускайте эксплуатации сразу нескольких мощных потребителей тока: обогревателей, электроплиток, электрочайников, стиральных машин  и т.п.;

- не эксплуатируйте электропроводку с поврежденной изоляцией;

- запрещается устанавливать включенные электроплиты, утюги и другие электронагревательные приборы на сгораемые основания и подставки;

- не оставляйте включенные электроприборы надолго уходя из комнаты или квартиры;

- запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки «жучки» и самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;

- не эксплуатируйте электрообогреватели без терморегуляторов;

- не располагайте электрообогреватели возле мебели, занавесок и других горючих предметов;

- не накрывайте электрообогреватели сгораемыми материалами, не сушите на них одежду и обувь.

Не оставляйте малолетних детей в квартире одних на длительное время, убирайте спички в недоступные для них места. Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться.

Не курить в  постели, именно по этой причине часто происходят пожары и гибнут люди.

В помещениях общего пользования запрещается:

- устанавливать на лестничных площадках, под лестницами и в других местах мебель, велосипеды и прочие предметы;

- устраивать в лестничных клетках кладовые, хранить легковоспламеняющиеся и другие горючие вещества.

В случае пожара или появлении дыма необходимо:

1. НЕМЕДЛЕННО сообщите в пожарную охрану по телефону «01».

2. До прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей.

3. Сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке.

4. Отключите электроэнергию и газовые установки.

5. По возможности приступите к тушению пожара подручными средствами.

6. Воздержитесь от открывания окон и дверей во избежание притока свежего воздуха к очагам пожара.

7. Если ликвидировать пожар своими силами не удается, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь.

8. При невозможности эвакуации из здания, выйдите на балкон, двигаясь как можно ближе к полу и прикрывая за собой двери. Если это не возможно, через окно наименее задымленного помещения криками о помощи привлекайте внимание прохожих и пожарных.

Соблюдая эти правила, вы оградите себя и соседей, проживающих рядом с вами от беды.

Отдел по МР и ГО администрации Лоухского муниципального района